附件2：

山东省安全生产双体系直判重大风险目录

一、化工和危险化学品企业

| 序号 | 行业门类 | 应直判的重大风险 | 原则上检查的重大风险点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯碱 | 1.一级以上动火作业、受限空间作业、Ⅳ级高处作业等； 2.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 3.根据GB 18218评估为重大危险源的液氨储存场所； 4.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； 5.建设项目试生产和化工装置开停车。 | 1.液氨球罐； 2.动火作业（一级以上）； 3.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 4.高处作业（Ⅳ级）； 5.检维修作业（施工现场超过10人）； 6.装置开、装置停车。 |
| 2 | 合成氨 | 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2.根据GB 18218评估为重大危险源的液氨罐区、生产辅助性罐区等； 3.净化、合成生产装置区和液氨罐区内，同一界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； 4.净化、合成生产装置试生产和装置开停车； 5.一级以上动火作业、Ⅳ级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业； 6.相关方投诉涉及事故隐患的。 | 1.动火作业（一级以上）； 2.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 3.高处作业（Ⅳ级）； 4.液氨储槽； 5.合成系统开、停车； 6.净化生产装置开、停车； 7.其他对照指南检查企业自行判定的重大风险点。 |
| 3 | 环氧丙烷 | 1.评价结果达到A级\1级。如，丙烯储罐、环氧丙烷储罐等设备设施类风险点； 2.评价结果未达到A级\1级，但在环氧丙烷企业中装置属于关键装置、重点部位，风险度最高的风险点应直接判定为重大风险进行提级管控。如氯气缓冲罐、二氯丙烷储罐等设备设施类风险点； 3.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 4.根据GB18218评估为重大危险源的储存场所，如环氧丙烷罐区、丙烯罐区等； 5.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的； 6.新建项目的试生产和开停车，在役装置的开停车； 7.环氧丙烷装置区一级以上动火作业、四级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等高风险特殊作业； 8.相关方投诉涉及事故隐患，并经核实的。 | 1.丙烯储罐； 2.环氧丙烷储罐； 3.动火作业（一级以上）； 4.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 5.高处作业（Ⅳ级）； 6.烷基化工艺； 7.烷基化开、停车作业。 |
| 4 | 复合肥制造 | 1.易产生硫化氢的作业场所（污水池）； 2.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 3.根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所； 4.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的； 5.涉及重点监管危险化工工艺的工序； 6.构成重大危险源危险液氨罐区； 7.建设项目试生产和化工装置开停车； 8.涉及特级和一级动火作业、受限空间作业、四级高处作业、一级吊装作业等特殊作业过程。 | 1.氨罐； 2.动火作业（一级以上）； 3.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 4.高处作业（Ⅳ级）； 5.检维修作业（施工现场超过10人）。 |
| 5 | 合成树脂 | 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2.涉及重点监管危险化工工艺的； 3.构成重大危险源的危险化学品罐区和储存场所； 4.建设项目试生产和化工装置开停车； 5.功率不小于100 KW的导热油炉； 6.涉及特级动火作业、受限空间作业、IV级高处作业、一级吊装作业等特殊作业过程。 | 1.动火作业（一级以上）； 2.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 3.高处作业（Ⅳ级）； 4.检维修作业（施工现场超过10人）； 5.装置开、停车； 6.罐区（构成重大危险源）。 |
| 6 | 硝酸、 液体硝酸铵 | 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的； 3.涉及重点监管危险化工工艺的工序（例如氧化工艺）； 4.硝酸、液体硝酸铵生产装置试生产和化工装置开停车； 5.涉及特级和一级动火作业、受限空间作业、四级高处作业、一级吊装作业等特殊作业过程。 | 1.动火作业（一级以上）； 2.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 3.高处作业（Ⅳ级）； 4.检维修作业（施工现场超过10人）； 5.硝酸、液体硝酸铵装置开、停车； 6.氧化工艺； 7.四合一机组； 8.漂白塔。 |
| 7 | 医药化学原药（异丙安替比林） | 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2.根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所； 3.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的； 4.涉及重点监管危险工艺的工序； 5.建设项目试生产和化工装置开停车； 6.一级以上动火作业、Ⅳ级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等； 易产生硫化氢的作业场所。 | 1.动火作业（一级以上）； 2.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 3.高处作业（Ⅳ级）； 4.检维修作业（施工现场超过10人）； 5.罐区； 6.加氢工艺； 7.氯化工艺。 |
| 8 | 原油加工及石油制品制造 | 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2.根据 GB 18218评估为重大危险源的储存场所； 3.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； 4.涉及重点监管危险化工工艺的； 5.建设项目试生产和化工装置开停车； 6.一级以上动火作业、受限空间作业、Ⅳ级高处作业、一级吊装作业等； 7.易产生硫化氢的作业场所。 | 1.动火作业（一级以上）； 2.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 3.高处作业（Ⅳ级）； 4.检维修作业（施工现场超过10人）； 5.加氢、裂解工艺； 6.储罐区（构成重大危险源）； 7.气柜。 |
| 9 | 原油储运 | 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2.根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所； 3.原油罐区、泵区等生产运行界区内涉及抢修作业现场10人及以上的； 4.一级以上动火作业、受限空间作业、Ⅳ级高处作业和一级吊装作业的。 | 1.动火作业（一级以上）； 2.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 3.高处作业（Ⅳ级）； 4.检维修作业（施工现场超过10人）； 5.储油罐区。 |
| 10 | 氟化工 | 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2.根据GB 18218评估为重大危险源储存场所，如氟化氢储罐、液氯钢瓶库； 3.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； 4.涉及重点监管危险化工工艺的，如氟化、氯化、裂解、聚合、电解； 5.建设项目试生产和化工装置开停车； 6.一级以上动火作业、受限空间作业、Ⅳ级高处作业、一级吊装作业等； 7.易产生八氟异丁烯（剧毒无色无味气体）的作业场所，如TFE单体装置区、焚烧炉。 | 1.动火作业（一级以上）； 2.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 3.高处作业（Ⅳ级）； 4.检维修作业（施工现场超过10人）； 5.氟化氢储罐； 6.氟化工艺、氯化工艺、裂解工艺； 7.装置开、停车； 8.AHF反应转炉。 |
| 11 | 过氧化氢 | 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2.根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所，如过氧化氢罐区； 3.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； 4.涉及重点监管危险化工工艺，如加氢、过氧化、蒸馏工艺； 5.建设项目试生产和化工装置开停车； 6.一级以上动火作业、受限空间作业、Ⅳ级高处作业、一级吊装作业等。 | 1.动火作业（一级以上）； 2.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 3.高处作业（Ⅳ级）； 4.检维修作业（施工现场超过10人）； 5.过氧化氢储罐； 6.加氢工艺、过氧化工艺。 |
| 12 | 有机硅 | 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2.根据GB 18218评估为重大危险源的储存场; 3.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场人员在10人及以上的； 4.涉及重点监管危险化工工艺的； 5.有机硅单体建设项目试生产和开停车； 6.一级以上动火作业、受限空间作业、特级高处作业、一级吊装作业等。 | 1.动火作业（一级以上）； 2.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 3.高处作业（Ⅳ级）； 4.检维修作业（施工现场超过10人）； 5.甲醇罐区。 |
| 13 | 氯乙酸 | 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2.根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所； 3.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； 4.涉及重点监管危险化工工艺的，如氯化工艺、氢化工艺； 5.建设项目试生产和化工装置开停车； 6.一级以上动火作业、受限空间作业、Ⅳ级高处作业、一级吊装作业等。 | 1.动火作业（一级以上）； 2.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 3.高处作业（Ⅳ级）； 4.检维修作业（施工现场超过10人）； 5.液氯罐区； 6.加氢工艺、氯化工艺。 |
| 14 | 涂料 | 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2.根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所和罐区； 3.运行装置界区内涉及抢修作业、易燃易爆区域等作业现场10人及以上的。如涂料灌装作业10人及以上的； 4.建设项目试生产； 5.一级以上动火作业、受限空间作业、IV级高处作业、一级吊装作业等； 6.不低于100 KW的导热油炉。 | 1.动火作业（一级以上）； 2.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 3.高处作业（Ⅳ级）； 4.检维修作业（施工现场超过10人）； 5.装置开、停车； 6.不低于100 KW的导热油炉。 |
| 15 | 煤焦化 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； - 3.根据GB 18218评估为重大危险源的煤气柜、粗苯罐区、液氨罐区等； - 4.涉及重点监管危险化学品工艺的； - 5.建设项目试生产和化工装置开停车； - 6.一级以上动火作业、Ⅳ级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业； - 7.易产生硫化氢的脱硫区域等。 | 1.粗苯储罐； 2.液氨卧罐； 3.煤气储柜； 4.一级以上动火作业； 5.Ⅳ级高处作业； 6.受限空间作业； 7.一级吊装作业； 8.易燃易爆区域抢修作业。 |
| 16 | 甲醛生产 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.构成重大危险源的甲醇罐区； - 3.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； - 4.开停车作业、非正常工况的操作； - 5.涉及重点监管化工工艺的主要装置； - 6.相关方投诉涉及事故隐患的。 | 1.动火作业（一级以上）； 2.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 3.高处作业（Ⅳ级）； 4.检维修作业（施工现场超过10人）； 5.装置开、停车； 6.储罐区； 7.氧化工艺。 |
| 17 | 空气分离 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所； - 3.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； - 4.构成重大危险源危险化学品罐区； - 5.建设项目试生产和化工装置开停车； - 6.一级以上动火作业、IV级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等； - 7.易产生硫化氢的作业场所。 | 1.动火作业（一级以上）； 2.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 3.高处作业（Ⅳ级）； 4.检维修作业（施工现场超过10人）； 5.液氧储罐区。 |
| 18 | 溴素 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所； - 3.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； - 4.建设项目试生产和化工装置开停车； - 5.一级、特级动火作业、受限空间作业等。 | 1.动火作业（一级以上）； 2.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 3.高处作业（Ⅳ级）； 4.检维修作业（施工现场超过10人）； 5.溴素、液氯储罐区或钢瓶储存区； 6.供氯（贮罐）岗位开车。 |
| 19 | 氯化苄 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.根据GB 18218评估为重大危险源的甲苯、液氯等储存罐区； - 3.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； - 4.涉及重点监管的氯化工艺； - 5.建设项目试生产和氯化苄生产装置开停车； - 6.一级以上动火作业、受限空间作业、Ⅳ级高处作业、一级吊装作业。 | 1.动火作业（一级以上）； 2.受限空间作业（涉及易燃易爆、有毒有害）； 3.高处作业（Ⅳ级）； 4.检维修作业（施工现场超过10人）； 5.氯化工艺； 6.氯化苄系统开、停车； 7.甲苯储罐。 |
| 20 | 氯碱 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所； - 3.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； - 4.涉及重点监管危险化工工艺的； - 5.建设项目试生产和化工装置开停车； - 6.（一级）以上动火作业、Ⅳ级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等。 | 1.电解槽开、停车作业； 2.电解槽； 3.液氯储槽； 4.电解槽紧急停车； 5.受限空间作业； 6.动火作业； 7.吊装作业。 |
| 21 | 甲醇 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所，如甲醇罐区、液氨罐区； - 3.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的； - 4.涉及重点监管危险化工工艺的，如甲醇合成； - 5.建设项目试生产和化工装置开停车； - 6.一级以上动火作业、受限空间作业、IV级高处作业、一级吊装作业等； - 7.产生硫化氢的设备设施，如硫化氢浓缩塔； - 8.易产生一氧化碳的场所，如气化炉。 | 1.甲醇储罐； 2.液氧储槽； 3.液氨储罐； 4.气化炉； 5.硫化氢； 6.浓缩塔； 7.生产系统开、停车； 8.气化； 9.甲醇合成； 10.硫回收； 11.一级以上动火作业； 12.受限空间作业； 13.Ⅳ级高处作业； 14.一级吊装作业。 |
| 22 | 甲烷氯化物 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.根据GB 18218评估为重大危险源的氯甲烷、液氯等储存罐区； - 3.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的； - 4.涉及重点监管的氯化工艺； - 5.压缩机等涉及危险介质的机组； - 6.甲烷氯化物装置建设项目试生产； - 7.受限空间作业、一级以上动火作业、Ⅳ高处作业、一级吊装作业等。 | 1.热氯化单元开、停车； 2.液氯汽化单元开、停车； 3.热氯化反应器； 4.液氯汽化器； 5.氯甲烷球罐（构成重大危险源）； 6.特级动火作业； 7.受限空间作业； 8.Ⅳ级高处作业； 9.一级吊装作业。 |
| 23 | 光气及光气化 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所； - 3.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； - 4.涉及重点监管危险化工工艺的； - 5.建设项目试生产和化工装置开停车； - 6.一级以上动火作业、受限空间作业、Ⅳ级高处作业、一级吊装作业等； - 7.易产生硫化氢、氯气、一氧化碳的作业场所； - 8.光气反应器、光气合成塔等设备设施含有光气量大于100kg的。 | 1.光气合成系统开、停车； 2.光气合成塔投用； 3.一级以上动火作业； 4.受限空间作业； 5.一级吊装作业； 6.氯气缓冲罐投用； 7.光气合成塔； 8.光气冷凝器； 9.光气泵； 10.反应器。 |
| 24 | 陆上石油和 天然气开采 | - 1.上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.属于二级以上（含）重大危险源的原油库区或联合站； - 3.石油和天然气“三高”油气井（高产指天然气无阻流量100万方/天以上，高压指地层压力70（含）兆帕以上，高含硫化氢指地层气体介质硫化氢含量1500（含）mg/m3以上）； - 4.硫化氢严重超标（500 mg/m3以上）的油气储存或工艺装置； - 5.放射源库和民爆物品库。 | 1.联合站； 2.三高油气井； 3.高含硫化氢油气处理设施； 4.放射源库； 5.火工品库。 |
| 25 | 农药（莠去津原药及其固体制剂） | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所； - 3.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； - 4.涉及重点监管危险化工工艺的； - 5.建设项目试生产和化工装置开停车； - 6.一级及以上动火作业、受限空间作业、IV级高处作业、一级吊装作业等； - 7.易产生硫化氢的作业场所。 | 1.合成滴加（胺基化工艺操作）； 2.开、停车； 3.一级及以上动火作业； 4.检维修作业（施工现场超过10人）； 5.受限空间作业； 6.甲苯储罐； 7.贮氨器； 8.液氧储罐； 9.一乙胺储罐； 10.液氨储罐； 11.黄磷储罐； 12.三氯化磷大槽； 13.氧化工艺操作。 |
| 26 | 橡胶防老剂 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所； - 3.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的； - 4.涉及重点监管危险化工工艺的，例如：加氢工艺等； - 5.构成重大危险源的危险化学品罐区； - 6.涉及建设项目试生产和化工装置开停车； - 7.一级以上动火作业、Ⅳ级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等； - 8.易燃易爆液体装卸车作业。 | 1.硝基苯储罐； 2.苯胺储罐； 3.MIBK储罐； 4.甲醇储罐； 5.丙酮储罐； 6.易燃易爆液体原材料卸车作业； 7.动火作业（特殊动火作业）； 8.受限空间作业； 9.吊装作业（100吨以上吊装作业）； 10.高处作业（30米（含）以上）； 11.建设项目试生产； 12.生产装置开停车； 13.加氢工艺操作。 |

- 二、金属和非金属矿山企业

| 序号 | 行业门类 | 应直判的重大风险 | 原则上检查的重大风险点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下铁矿 | 1.上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2.工程地质条件复杂，节理发育存在冒顶片帮的采区； 3.水文地质条件复杂且排水系统不完善，可引发透水的采区； 4.通风系统缺陷可引发中毒窒息的矿井； 5.消防系统不完善，存在着火危险的区域； 6.采掘、爆破、探放水、提升运输等作业人数超过10人的； 7.存在设备缺陷、保护缺失可引发坠罐的人员提升机； 8.不具备安全生产基本条件的危库和险库。 | 1.矿房落矿爆破； 2.井下油库； 3.采掘管理； 4.充填挡墙施工； 5.防治水管理； 6.副井井筒装备及检修； 7.尾矿堆积； 8.提升机。 |
| 2 | 金属非金属露天矿山 | 1.上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2.与相邻的露天矿山采矿许可证范围之间小于300米的； 3.采场最终边坡未按照设计确定的宽度预留安全平台和清扫平台的； 4.采用的开采方式和台阶高度不符合设计要求的； 5.露天矿山未采用分台阶或分层开采的； 6.穿孔作业、爆破作业等作业现场9人以上的； 7.高度100米及以上的边坡或排土场； 8.危险级排土场。 | 1.边坡； 2.爆破作业。 |
| 3 | 地下硬质粘土矿 | 1.上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2.工程地质条件复杂，节理发育存在冒顶片帮的采区； 3.水文地质条件复杂且排水系统不完善，可引发透水的采区； 4.通风系统缺陷可引发中毒窒息的矿井； 5.消防系统不完善，存在火灾危险的区域； 6.采掘、爆破、探放水、提升运输等作业人数超过10人的； 7.存在设备缺陷、保护缺失可引发坠罐的人员提升机。 | 1.采矿工作面凿岩作业； 2.采场耙矿； 3.爆破作业； 4.井筒； 5.炸药库。 |
| 4 | 地下开采黄金 | 1.上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2.工程地质条件复杂，节理发育存在冒顶片帮的采区； 3.水文地质条件复杂且排水系统不完善，可引发透水的采区； 4.通风系统缺陷可引发中毒窒息的矿井； 5.消防系统不完善，存在着火危险的区域； 6.采掘、爆破、探放水、提升运输等作业人数超过10人的； 7.存在设备缺陷、保护缺失可引发坠罐的人员提升机； 8.不具备安全生产基本条件的危库和险库。 | 1.提升机； 2.凿岩作业； 3.尾矿库； 4.主扇风机。 |
| 5 | 地下石膏矿山 | 1.上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2.工程地质条件复杂，节理发育存在冒顶片帮的采区； 3.水文地质条件复杂且排水系统不完善，可引发透水的采区； 4.通风系统缺陷可引发中毒窒息的矿井； 5.消防系统不完善，存在着火危险的区域； 6.采掘、爆破、探放水、提升运输等作业人数超过10人的； 7.存在设备缺陷、保护缺失可引发坠罐的人员提升机。 | 1.探水作业； 2.提升机； 3.井筒井架装备。 |

三、工贸行业企业

| 序号 | 行业门类 | - 应直判的重大风险 | 原则上检查的重大风险点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白酒制造 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次以上轻伤事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.涉及危险化学品重大危险源的； - 3.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的； - 4.储酒库区、罐区； - 5.经风险评价确定为最高级别风险的。 | - 1.储酒库区、罐区； - 2.锅炉； - 3.粉碎车间； - 4.有限空间作业。 |
| 2 | 造纸及纸制品 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三人及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.经评定构成危险化学品重大危险源的； - 3.天然气站、液氯汽化作业以及涉及产生氯气、硫化氢等有毒气体的有限空间作业； - 4.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的； - 5.经风险评价确定为最高级别风险的。 |  |
| 3 | 水泥制造 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.涉及重大危险源的； - 3.具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，作业人员在10人及以上的； - 4.清库作业等企业直判的； - 5.经风险评价确定为最高级别风险的。 | - 1.原料均化库清库作业； - 2.水泥各筒型库清库作业。 |
| 4 | 铜冶炼 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在； - 2.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的，如熔炼炉、吹炼炉区域； - 3.涉及危险化学品重大危险源的，如氧储存量200吨以上的液氧储罐区、LNG储存量50吨以上LNG储罐区； - 4.经风险评价确定为最高级别风险的。 | - 1.闪速熔炼炉（涉及10人以上危险作业的）； - 2.液氧储槽（重大危险源）； - 3.闪速吹炼炉（涉及10人以上危险作业的）； - 4.LNG储罐（重大危险源）。 |
| 5 | 纸面石膏板 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或两次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.热风炉炉膛内作业； - 3.经风险评价确定为最高级别风险的； - 4.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的。 | - 1.热风炉炉膛内作业。 |
| 6 | 家用纺织 | - 1.发生过死亡、重伤、火灾，或3次及以上轻伤、打火事件，且现在发生的可能性依然存在的； - 2.单个仓库保险粉储存量超过5吨的； - 3.单个仓库双氧水储存量超过20吨的； - 4.火灾、棉尘爆炸易发的清花、梳棉、滤尘室及风道等部位； - 5.硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体的有限空间或部位； - 6.存在打火的可能，一旦发生火情极易成为火灾传播路径的地下风道或架空平台； - 7.其他经风险评价确定为最高级别风险的。 | - 1.空调、地吸风，提花平台，细纱机等（存在打火的可能，一旦发生火情极易成为火灾传播路径的地下风道或架空平台）； - 2.滤尘机组、清花作业、梳棉作业等（火灾、棉尘爆炸易发生的清花、梳棉、滤尘室及风道部位）； - 3.双氧水罐（单个仓库双氧水储存量超过20吨）。 |
| 7 | 铝冶炼 | - 1.本企业内发生过死亡、重伤、50万元以上财产损失，爆炸20万元以上财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.涉及危险化学品重大危险源的； - 3.同行业内发生过多人以上人员死亡、重伤，300万元以上财产损失事故，且本企业内部发生事故的条件仍未全部消除的； - 4.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在5人及以上的； - 5.经风险评价确定为最高级别风险的； - 6.氧化铝生产中高浓度酸、碱调配区域，浓酸、碱储量大于等于30吨以上的； - 7.电解铝行业中涉及高温铝水熔炼且储量大于等于30吨的熔炼作业； - 8.电解铝行业铁水熔炼炉且储量大于等于2吨的熔炼作业； - 9.其他企业内部自行确定的。 | - 1.高压蒸汽管道停送汽操作、电解槽启动作业、电解槽漏炉抢救作业、分解槽、电解槽（同行业发生多人死亡、重伤事故，300万元以上财产损失事故）； - 2.不停电开关开停槽操作、熔炼炉生产作业（本企业内发生过多人死亡，50万元以上财产损失）； - 3.焙烧炉操作（具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在5人及以上的，且事故发生可能性较大的）； - 4.中频炉熔炼作业（电解铝行业铁水熔炼炉且储量大于等于2吨的）； - 5.酸洗站（氧化铝生产中高浓度酸、碱调配区域，浓酸、碱储量大于等于30吨以上的）。 |
| 8 | 冶金 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.涉及危险化学品重大危险源的； - 3.高炉区域、转炉区域、化产区域、发电区域、制氧区域、煤气区域等具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的； - 4.经风险评价确定为最高级别风险的。 | - 1.煤压机； - 2.煤气柜（含稀油密封煤气柜）（重大危险源）； - 3.苯槽（重大危险源）； - 4.转炉； - 5.钢水罐、铁水罐、中间罐； - 6.液态高温金属液体吊运； - 7.制氢站； - 8.煤气、氧气管网内部动火； - 9.高炉煤气管道； - 10.高炉。 |
| 9 | 平板玻璃制造 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.涉及危险化学品重大危险源的； - 3.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，现场作业人员在10人及以上的； - 4.经风险评价确定为最高级别风险的。 | - 1.液氨储罐。 |
| 10 | 纺织 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.涉及危险化学品重大危险源的； - 3.具有中毒、爆炸、火灾等危险场所，作业人员在 10人以上； - 4.经风险评价确定为最高级别风险的； - 5.企业自身提级管理，直判为重大风险的，如：烧毛、锅炉、精制区、罐区等。 | - 1.锅炉、精制区、罐区（自身提级）； - 2.烧毛作业； - 3.服装车间（火灾危险区域，人员密集场所）。 |
| 11 | 汽车整车制造 | - 1.直接观察到可能导致严重后果，且未采取有效的控制措施时，风险等级确定为重大风险； - 2.发生损失工时及以上事故后，其根本原因未采取有效防范、改进控制措施时，风险等级确定为重大风险； - 3.涉及危险化学品重大危险源的； - 4.调漆间、喷漆房、有限空间等具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，同时作业人员在5人及以上的； - 5.经风险评价确定为最高级别风险的。 |  |
| 12 | 玻璃包装容器制造 | - 1.发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.涉及危险化学品构成重大危险源的； - 3.在存在中毒、爆炸、火灾、坍塌、玻璃液泄漏等危险的场所从事危险作业的； - 4.经风险评价为最高级别风险的。 | - 1.煤气炉（强制条款）； - 2.天然气设施（强制条款）； - 3.玻璃窑炉（强制条款）； - 4.蓄热室有限空间作业（危险作业）。 |
| 13 | 葡萄酒制造 | - 1.以前发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，或轻伤、一般财产损失三次及以上的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.涉及重大危险源的； - 3.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在4人以上的； - 4.经风险评价确定为最高级别风险的。 | - 1.有限空间作业（相近行业内多次发生伤亡事故）； - 2.综合方沟内检维修（涉及有限空间作业）； - 3.污水处理（涉及硫化氢等有毒有害气体急性工业中毒）； - 4.白兰地原酒罐区（涉及重大危险源）。 |
| 14 | 建筑陶瓷制品制造 | - 1.发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.涉及危险化学品重大危险源的； - 3.窑炉烧成区域、喷雾干燥塔检修等具有中毒、爆炸、火灾、窒息等危险的场所或作业； - 4.经风险评价确定为最高级别风险的。 | - 1.烧成作业； - 2.窑炉维修； - 3.煤浆炉维修； - 4.喷干塔维修； - 5.球磨镶衬； - 6.泥浆池内部作业； - 7.动火作业。 |
| 15 | 啤酒制造 | - 1.发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.其它同行业发生过死亡、重伤或三次及以上轻伤，经企业自查还未采取有效防范措施，仍有可能发生类似事故的； - 3.评价结果为危险化学品重大危险源的； - 4.涉及液氨罐区直接判定为重大风险； - 5.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的； - 6.经风险评价确定为一级风险的。 | - 1.液氨高储罐。 |
| 16 | 汽车铝合金车轮 制造 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.涉及熔炼作业、喷涂作业、打磨作业的场所、天然气交换站等具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在5人及以上的； - 3.经风险评价确定为最高级别风险的。 | - 1.熔炼作业； - 2.喷漆作业； - 3.熔炼炉； - 4.喷漆线； - 5.模修岗位； - 6.探伤岗位； - 7.喷漆岗位。 |
| 17 | 乳制品制造 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所； - 3.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，现场作业人员在10人及以上的； - 4.快速冻结装置使用液氨制冷的； - 5.热氨融霜作业； - 6.经风险评价确定为最高级别风险的。 | - 1.冰淇淋单冻机设备清洗； - 2.冷库冲霜； - 3.贮氨器。 |
| 18 | 速冻食品制造、肉制品及副产品加工 | - 1.发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.构成危险化学品重大危险源的； - 3.制冷机房、快速冻结装置、油炸机、有限空间作业等危险性较高的场所、设备设施和作业活动； - 4.其他具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的； - 5.经风险评价确定为最高级别风险的。 | - 1.制冷机房； - 2.油炸机； - 3.有限空间作业； - 4.快速冻结装置； - 5.污水处理站。 |
| 19 | 小麦粉加工 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.涉及在划分为20、21区域内进行动火作业的； - 3.涉及有限空间作业的； - 4.具有中毒窒息、粉尘爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的； - 5.经风险评价确定为最高级别风险的。 | - 1.成品包装间； - 2.提升机地坑清理； - 3.粉仓麦仓清理； - 4.涉爆区域动火作业。 |
| 20 | 载货商用车制造 | - 1.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，同一部位或作业累计三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； - 2.涉及危险化学品重大危险源的； - 3.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在5人及以上的； - 4.经风险评价确定为最高级别风险的。 | - 1.喷漆室。 |